受控编号：

工程质量检测报告

工程名称：

检测代码及项目：

检测单位名称

委托单位:

建设单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

检测单位:

声    明

1、本报告无检验检测报告专用章及其骑缝章无效；

2、本报告无检测、审核、批准人签名无效；

3、本报告涂改、增删无效；

4、报告复印页数不全、未加盖检验检测报告专用章无效；

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测单位提出。

检测单位资质证书编号：

检测单位地址：

邮政编码：

电话：

目录

1  工程概况	4

2  检测概述	5

3  检测结果与分析判定	6

4  结论	7

附表1XXX桩增强体低应变法检测结果汇总表	8

附图2XXX桩增强体平面位置示意图	10

附图3现场检测影像资料	10

附件1工程质量现场检测见证确认表

1  工程概况

工程概况见表1。

表1  工程概况表

| 工程名称 |  | XX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | XX |  |  |
| 结构形式概述 |  | XX结构，上部XX层，地下XX层 |  |  |
| 复合地基概况 | 类型 | XX | 基础形式 | XX |
|  | 竖向增强体总桩数 | XX | 增强体底端持力层持力层 | XX |
|  | 设计竖向增强体承载力特征值（kN） | XX | 增强体设计强度 | XX |
|  | 增强体直径（mm） | XX～XX | 增强体长度（m） | XX~XX XX~XX (由相关方提供) |
|  | 扩底直径（mm） | XX～XX |  |  |
| 地质条件简述 | 委托方提供的****院《XX岩土勘察报告》，揭露的土层自上而下依次为： (土层、厚度、物理力学指标等) |  |  |  |

2  检测概述

2.1检测目的及方法

采用低应变法，检测竖向增强体缺陷的程度及其位置，判定竖向增强体结构完整性。

2.2 检测依据

1  设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录；

2  相关方确认的检测方案；

3 《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）。

2.3  检测仪器设备

所用仪器设备均在检定/校准有效期内，仪器设备如表2.1所示。

表2.1仪器仪表一览表

| 序号 | 设备仪表 | 型号规格 | 编号 | 检定/校准证书编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩低应变检测仪 |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备 | 力棒等 |  |  |  |

2.4  检测原理

低应变法是采用低能量瞬态或稳态激振方式在增强体顶部激振，实测增强体顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线，通过波动理论分析或频域分析，对增强体完整性进行判定的检测方法。其原理是：在增强体顶部进行竖向激振，弹性波沿着增强体向下传播，当增强体存在明显波阻抗差异的界面（如增强体底部、严重离析、夹层等部位）和增强体截面积变化（如缩径或扩径）部位，将产生反射波。采用低应变仪将反射波经接收放大、滤波和数据处理，自动记录存储反射波形，再进行计算和分析，可识别来自增强体不同部位的反射信息，以判断增强体完整性和增强体缺陷的程度及位置。

2.5 抽检数量

2.5.1根据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）第4.1.6条规定：复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）第12.1.2条规定：低应变法试验单位工程检测数量不应少于总桩数的10%，且不得少于10根。2.5.2根据设计图纸要求，增强体完整性抽检数量不少于总桩数的40%。

2.5.3本工程XXX竖向增强体总数XX根，根据上述规定及委托方要求，本次低应变法抽检XX根，抽检数量满足验收及设计要求。抽检竖向增强体位置由参建各方共同确定（详见附图2）。

2.5.4抽检竖向增强体施工、检测日期见表2.2。

表2.2抽检竖向增强体施工、检测日期

| 施工日期 | 检测日期 |
| --- | --- |

3  检测结果与分析判定

3.1依据表3.2所列实测时域信号特征，结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特性以及设计竖向增强体类型、成型工艺、地质条件、施工情况，按表3.1的规定进行综合分析，判定竖向增强体结构完整性及类别。

表3.1  竖向增强体完整性分类表

| 增强体完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 增强体结构完整 |
| Ⅱ类 | 增强体结构存在轻微缺陷 |
| Ⅲ类 | 增强体结构存在明显缺陷 |
| Ⅳ类 | 增强体结构存在严重缺陷 |

表3.2 竖向增强体完整性判定信号特征

| 类别 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 除冲击入射波和增强体底部反射波外，在2L/c时刻前，基本无同相反射波发生；允许存在承载力有利的反相反射（扩径）；增强体底部阻抗与持力层阻抗有差异时，应有底部反射信号 | 增强体底部谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/(2L) |
| Ⅱ | 2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波；增强体底部阻抗与持力层阻抗有差异时，应有底部反射信号 | 增强体底部谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δf≈c/(2L)，轻微缺陷产生的谐振峰与增强体底部谐振峰之间的频差Δf′>c/(2L) |
| Ⅲ | 有明显同相反射波，其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ之间 |  |
| Ⅳ | 2L/c时刻前出现严重同相反射波或周期性反射波，无底部反射波；或因增强体浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，无底部反射波 | 缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差Δf′>c/(2L)，无增强体底部谐振峰； 或因增强体浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，无增强体底部谐振峰 |

注：对同一场地、地质条件相近、增强体类型和成型工艺相同的增强体，因底部阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无底部反射信号时，可按本场地同条件下有底部反射波的其它实测信号判定增强体完整性类别。

3.2检测结果

1  XXX竖向增强体低应变法检测结果汇总见附表1；

2  XXX竖向增强体完整性检测的实测信号曲线见附图1；

3  XXX竖向增强体平面位置示意图见附图2；

4  现场检测影像资料见附图3；

5  检测过程由监理单位见证，工程质量现场检测见证确认表见附件。

4  结论

本次检测的XX根XXX竖向增强体，XXX竖向增强体结构完整性评定为Ⅰ类的有XX根，完整性评为Ⅱ类的有XX根。

检测单位名称：XXX

20XX年XX月XX 日

检测人员：               ( 上岗证号：     号)

( 上岗证号：     号)

报告审核：

报告批准：

# 附表1：XXX竖向增强体低应变法检测结果汇总表

| 序号 | 增强体编号 | 桩径（mm） | 实测波速（m/s） | 增强体结构完整性描述 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 600 | 3570 | 增强体结构完整 | Ⅰ类 | - |
| 2 | 2 | 600 | 3325 | 距离增强体顶部1.0m~2.0m轻微缺陷 | Ⅱ类 | - |
| 3 |  |  |  |  |  | - |
| 4 |  |  |  |  |  | - |
| 5 |  |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  | - |
| 11 |  |  |  |  |  | - |
| 12 |  |  |  |  |  | - |
| 13 |  |  |  |  |  | - |
| 14 |  |  |  |  |  | - |
| 15 |  |  |  |  |  | - |
| 16 |  |  |  |  |  | - |
| 17 |  |  |  |  |  | - |
| 18 |  |  |  |  |  | - |
| 19 |  |  |  |  |  | - |
| 20 |  |  |  |  |  | - |
| 21 |  |  |  |  |  | - |
| 22 |  |  |  |  |  | - |
| 23 |  |  |  |  |  | - |

注：表中实测波速是根据施工单位提供的竖向增强体检测长度推算确定。

附图1：XXX竖向增强体完整性检测的实测信号曲线（曲线每页不大于5道波形数据）

| 桩号： | 桩长： | 波速： | 强度等级： | 桩类别： | 桩径： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试日期： | 低通： | 指数或线性放大： |  |  |  |
| 完整性评价：增强体结构完整 |  |  |  |  |  |

附图2：XXX竖向增强体平面位置示意图（图例：●为抽检竖向增强体）

# 附图3：现场检测影像资料（注1、项目大门照片；2、现场试验照片）

附件1：工程质量现场检测见证确认表（略）